（a）一个逻辑门电路的 VOH(min) =2.1V，它驱动一个VIH(min) =2.5V的门电路。请问这两个电路在高电平状态下工作是否兼容?为什么?(b)一个逻辑门电路的 VOL(max) = 0.4V，它驱动一个VIL(max) = 0.75V的门电路。请问这两个电路在低电平状态下工作是否兼容?为什么?

下表中给出了3种类型的逻辑门的电压参数，请问各门电路在高电平和低电平状态下的噪声容限是多少?

|  | VOH(min) | VOL(max) | VIH(min) | VIL(max) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 逻辑门A | 2.3 | 0.5 | 2.1 | 0.7 |
| 逻辑门B | 3.7 | 0.1 | 2.6 | 0.7 |
| 逻辑门C | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 0.3 |

假设一个TTL门电路中，IIH=15uA，IIL= 1.4mA，IOH =300uA，TOL =14mA。试求其门电路的扇出数。

试用两级最少的与非门设计一个多功能逻辑电路，该电路有两个数据输入端A、B，两个控制端C1、C2，一个输出端F，其功能要求：当C1C2=00时，F=1；当C1C2=01时，F=A；当C1C2=10时，F=A+B；当C1C2=11时，F=。

设计一个“逻辑不一致”电路。要求四个输入变量取值不一致时，输出为1；取值一致时，输出为0。

试分析下图电路当中,A、B、C、D单独一个改变状态时是否存在竞争-冒险现象？如果存在竞争-冒险现象，那么都发生在其他变量为何种取值的情况下？例如当B=0，C=D=1，A发生变化，存在竞争-冒险现象。