- 一个 ROM 共有 10 根地址线，8 根位线（数据输出线），则其存储容量为(   D   )。

A. 10×8	B. 102×8	C. 10×82	D. 210×8

- 为了构成 4096×8 的 RAM，需要(   B   )片 1024×2 的 RAM。

A. 8 	B. 16 	C. 2 	D. 4

- 下列 ROM 中，目前应用最广泛的是(   D  )。

A. 掩膜 ROM	B. UVEPROM	C. E2PROM	D. Flash Memories

- 只读存储器ROM中的内容，当电源断掉后又接通，存储器中的内容将（  D  ）。

A．全部改变      	B．全部为0      	C．不可预料    	D．保持不变

- 随机存取存储器RAM中的内容，当电源断掉后又接通，存储器中的内容将（ A ）。

A．全部改变     	B．全部为1     	C．不确定    	D．保持不变

- 下列对于存储器描述错误的是（  D  ）。

A．分为ROM和RAM两类   	B．ROM断电后数据不丢失

C．RAM可随时修改  		D．容量扩充只能用字扩展或位扩展

- PROM的与阵列（地址译码器）是（  A  ）。

A．全译码可编程阵列   B． 全译码不可编程阵列    C．非全译码可编程阵列    D．非全译码不可编程阵列

- 动态随机存取存储器需要不断地刷新，以防止电容上存储的信息丢失。（　√　）

- 所有半导体存储器在运行时都具有读和写的功能。（　×　）

- ROM 和 RAM 中存入的信息在电源断掉后都不会丢失。（　×　）

- 快闪存储器已达到可在线随机读写应用状态，甚至有逐步取代硬盘的趋势。（　√　）

- RAM由若干位存储单元组成，每个存储单元可存放一位二进制信息。 （ √ ）

- 动态随机存取存储器需要不断地刷新，以防止电容上存储的信息丢失。（ √ ）

- RAM中的信息，当电源断掉后又接通，则原存的信息不会改变。（ × ）

- PROM的或阵列（存储矩阵）是可编程阵列。（ √ ）

- ROM的每个与项（地址译码器的输出）都一定是最小项。（ √ ）

- 半导体存储器按功能分有　ROM　　和　RAM　两‍种。

- ROM 主要由 输入缓冲器 、 地址译码器 、 存储矩阵 和 输出缓冲器 四部分组‍成。

- ROM 器件按存储内容和存入方式的不同，可分为　 ROM 、　可编程 ROM 和　可改写 ROM　。

- RAM 扩展有两种方式：一种是　位　扩展，另一种是　字　扩‍展。

- FPGA 的中文全称是　现场可编程门阵列器件 。

- 一个无符号10位数字输入的DAC，其输出电平的级数为（  C  ）。

A．4	B．10	C．1024	D．210

- 一个无符号 8 位数字量输入的 DAC，其分辨率为（  D  ）位。

A. 1	B. 3			C. 4			D. 8

- 8 位 D/A 转换器当输入数字量只有最地位 1 时，输出电压为 0.02V，若输入数字量只有最高位为 1 时，则输出电压为（  B  ）V。

A. 0.039		B. 2.56		C. 1.27		D. 都不是

- 在 8 位 D/A 转换器中，其分辨率是（  C  ）。

A. 1/8		B. 1/256		C. 1/255		D. 1/2

- D/A 转换器的主要参数有（  A  ）、转换精度和转换速‍度。

A. 分辨率		B. 输入电阻		C. 输出电阻		D. 参考电压

- A/D转换器的主要参数有（  A  ）转换精度和转换速度。

A．分辨率     		B．输入电阻     	C．输出电阻      	D．参考电压

- 将一个时间上连续变化的模拟量转换为时间上断续（离散）的模拟量的过程称为（  A  ）。

A．采样          	B．量化           	C．保持        	D．编码

- 用二进制码表示指定离散电平的过程称为（  D  ）。

A．采样          	B．量化          	C．保持       	D．编码

- 将幅值、时间上离散的阶梯电平统一归并到最邻近的指定电平的过程称为（  B  ）。

A．采样          	B．量化        		C．保持       	D．编码

- 某ADC取量化单位△=Vref，并规定对于输入电压uI，在0≤uI＜Uref时，认为输入的模拟电压为0V，输出二进制数为000，则Vref≤＜Uref时，输出的二进制数为（  B  ）。

A．001           	B．101          	C．110         	D．111

- 为使采样输出信号不失真地代表输入模拟信号，采样频率和输入模拟信号的最高频率的关系是（  C  ）。

A．   	B．    	C．2   	D．2

- A/D转换器的二进制数的位数越多，量化单位越小。（  √  ）

- 在A/D转换过程中，必然会出现量化误差。（  √  ）

- A/D转换器的二进制数的位数越多，量化级分得越多，量化误差就可以减小到0。（  ×  ）

- 采样定理的规定，是为了能不失真地恢复原模拟信号，而又不使电路过于复杂。（  √  ）

- D/A转换器的最大输出电压的绝对值可达到基准电压Vref。（ × ）

- D/A转换器的位数越多，转换精度越高。（ √  ）

- D/A 转换器的位数越多，能够分辨的最小输出电压变化量就越小。（√）

- A/D 转换的一般步骤包括　取样　、　保持　、　量化　和　编码　。

- A/D 转换器性能的主要指标是　分辨率　、　转换精度　和　转换速度　。

- D/A 转换器的主要技术指标有　分辨率　、　转换误差　、　建立时间　。

- 8 位 D/A 转换器当输入数字量只有最高位为高电平时输出电压为 5V，若只有最低位为高电平，则输出电压为　0.039V　。若输入为 10001000，则输出电压为　5.3125V　。

- 某 12 为 ADC 电路满值输入电压为 16V，试求其分辨‍率。

解：分辨率为0.244mV。

- 有一个 8 位 DAC 电路，满值输出电压为 10V，试求如下输入时的输出电压‍值：

（1）各位全为 1；（2）仅最高位为 1；（3）仅最低位为 1。

解：（1）输出电压为0.0392V；（2）输出电压为5.02V；（3）输出电压为39.2mV。