- 一个 ROM 共有 10 根地址线，8 根位线（数据输出线），则其存储容量为(      )。

A. 10×8	B. 102×8	C. 10×82	D. 210×8

- 为了构成 4096×8 的 RAM，需要(     )片 1024×2 的 RAM。

A. 8 	B. 16 	C. 2 	D. 4

- 下列 ROM 中，目前应用最广泛的是(     )。

A. 掩膜 ROM	B. UVEPROM	C. E2PROM	D. Flash Memories

- 只读存储器ROM中的内容，当电源断掉后又接通，存储器中的内容将（    ）。

A．全部改变      	B．全部为0      	C．不可预料    	D．保持不变

- 随机存取存储器RAM中的内容，当电源断掉后又接通，存储器中的内容将（     ）。

A．全部改变     	B．全部为1     	C．不确定    	D．保持不变

- 下列对于存储器描述错误的是（       ）。

A．分为ROM和RAM两类   	B．ROM断电后数据不丢失

C．RAM可随时修改  		D．容量扩充只能用字扩展或位扩展

- PROM的与阵列（地址译码器）是（      ）。

A．全译码可编程阵列   B． 全译码不可编程阵列    C．非全译码可编程阵列    D．非全译码不可编程阵列

- PLA是一种（      ）的可编程逻辑器件。

A．与阵列可编程、或阵列固定   B．与阵列固定、或阵列可编程   C．与、或阵列固定 	D．与、或阵列都可编程

- 动态随机存取存储器需要不断地刷新，以防止电容上存储的信息丢失。（　   　）

- 所有半导体存储器在运行时都具有读和写的功能。（　   　）

- ROM 和 RAM 中存入的信息在电源断掉后都不会丢失。（　   　）

- 快闪存储器已达到可在线随机读写应用状态，甚至有逐步取代硬盘的趋势。（　   　）

- RAM由若干位存储单元组成，每个存储单元可存放一位二进制信息。 （     ）

- 动态随机存取存储器需要不断地刷新，以防止电容上存储的信息丢失。（     ）

- RAM中的信息，当电源断掉后又接通，则原存的信息不会改变。（     ）

- PROM的或阵列（存储矩阵）是可编程阵列。（     ）

- ROM的每个与项（地址译码器的输出）都一定是最小项。（    ）

- 半导体存储器按功能分有         和         两‍种。

- ROM 主要由              、               、              和               四部分组‍成。

- ROM 器件按存储内容和存入方式的不同，可分为          、             和              。

- RAM 扩展有两种方式：一种是          扩展，另一种是          扩‍展。

- CPLD 的中文全称是                    ，FPGA 的中文全称是                         。